Технические данные

| Размер: |  |
| --- | --- |
| Длина (с щёткой/без щётки) | 4320/3980mm |
| Ширина (с щёткой/без щётки) | 1400/1240mm |
| Высота (с маяком/без маяка) | 2130/1880mm |
| Колесная база | 2040mm |
| Дорожный просвет | 200mm |
| Масса: |  |
| Вес автомобиля (без учета водителя) | 2350kg |
| Номинальная нагрузка автомобиля | 3100kg |
| Максимальная вертикальная нагрузка в точке шарнира | 100kg |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 1800kg |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 2180kg |
| Емкость бункера для смёта | 1200L |
| Рабочая Температура |  |
| Диапазон температур окружающей среды* | -20°C-+50°C |
|  | -4°F-122°F |
| Шина: |  |
| Размер шин | 195/75R16 |
| Давление в шинах | 4.5bar |
| Двигатель: |  |
| Марка | Perkins |
| Модель | 404D-22 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Раб. Объём | 2200cm3 |
| Мощность двигателя | 35.7kW |
| Макс. обороты двигателя | 3000rpm |
| Макс. крутящий момент | 143N.m |
| Обороты двигателя при макс. крутящем моменте | 1800rpm |
| Дополнительные технические данные см. в руководстве по эксплуатации двигателя. |  |
| Если вам необходимо эксплуатировать многофункциональную подметальную машинуRG-8240 при температуре окружающей среды ниже -20 ° C (-4 ° F), обратитесь за консультацией к дистрибьютору в России. |  |

| Топливо: |  |
| --- | --- |
| Топливо | Дизельное |
| Емкость топливного бака | 68L |
| Расход топлива в рабочем режиме | 3.2 л/час |
| Система смазки: |  |
| Моторное масло | 8L~10L (между максимальной шкалой и минимальной шкалой) |
| Воздушный фильтр | сменный элемент |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Электрическая система: |  |
| Система запуска | Электрический стартер (со свечой накаливания) |
| Генератор | 12V-65A |
| АКБ | 12V-85AH |
| Гидравлическое масло: |  |
| Тип | ISO VG 46 |
| Ёмкость гидравлического бака | ≈ 60 л. |
| Тормоз передних колёс | Гидравлический барабанный тормоз |
| Тормоз задних колёс | Гидростатический рабочий тормоз |
| Водяная система: |  |
| Объём бака: | 300 л. |
| Давление водяного насоса | 4.8bar |
| Система привода: |  |
| Полный привод, гидравлическая трансмиссия |  |
| Скорость движения | 35km/h |
| Кондиционер: |  |
| Хладоген R134a | 350g |
| Масло SP20 | 80cc |
| Уровень шума: |  |
| Внешний шум (стоянка, холостой ход) | 77dB(A) |
| Внешний шум (во время движения) | 79dB(A) |
| Внутри кабины (окна закрыты) | 78dB(A) |
| В кабине (окна открыты) | 81dB(A) |

| Рабочие характеристики: |  |
| --- | --- |
| Скорость очистки | 10 км/час |
| Преодолеваемый подъём | ≥20% |
| Ширина подметания | 1700~2400mm |
| Эффективность очистки | ≥90% |
| Площадь очистки | 24000m2/h |
| Полезный объём бункера | 1200L |
| Высота разгрузки бункера | 1550mm |
| Угол разгрузки бункера | ≥45° |
| Внутренний диаметр основного всасывающего раструба | 180mm |
| Внутренний диаметр ручного всасывающего раструба | 130mm |
| Длина всасывающего раструба | 3500mm |
| Мойка высокого давления: |  |
| Длина шланга | 10m |
| Максимальное давление | 140bar |
| Предотвращение опрокидывания |  |
| Согласно DG05.SJ.02-2011 «План испытаний подметально-уборочной машины», результаты испытаний соответствуют требованиям. |  |
| Угол опрокидывания | ≥20° |
| Воздействие опасных веществ |  |
| Воздухозаборник оснащен фильтром, предотвращающим вдыхание пыли водителем. Многофункциональная подметально-уборочная машина Shanghai Guorui RG-8240 не может использоваться в среде, содержащей опасные вещества, без защитных мер. |  |
| Радиус поворота: |  |
| Минимальный радиус поворота | 3200mm |
| Эксплуатация многофункциональной подметальной машины RG-8240 |  |
| Для работы с многофункциональной подметально-уборочной машиной RG-8240 не требуется никаких других специальных инструментов. |  |
| Примечание: |  |
| Примечание:Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |  |